| Experiment 1: Welchen Einfluss hat die Betriebstemperatur auf den elektrischen Widerstand des Sensors? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schwierigkeitsgrad schwer | Zeitaufwand |  |  |

| Für das Experiment stehen dir folgende Materialien zur Verfügung. Materialien: - MQ-3-Alkohol-Sensor - Lastwiderstand 22 kΩ - Variable Spannungsquelle - 2 Multimeter - Steckbrett mit Steckverbindungen - Kabel - Datenblatt des Sensors Aufgabe 1: Beschreibe, wie du die Betriebstemperatur des Sensors verändern kannst. |  |
| --- | --- |
| Aufbau: | - Du brauchst: MQ-3, Spannungsquelle, Multimeter, Steckbrett und Steckverbindungen - Schalte ein Multimeter parallel zum MQ-3, so dass du den Spannungsabfall zwischen Pin A und B messen kannst. - Verbinde die Pins des MQ-3 für die Heizspannung mit der Spannungsquelle |
| Durchführung: | - Variiere schrittweise die Heizspannung indem du an der Spannungsquelle verschiedene Werte einstellst. - Messe mit dem Multimeter den elektrischen Widerstand des MQ-3 (Achte auf die richtige Einstellung). |
| Beobachtungen und Ergebnis: |  |