Mit Licht Musik machen: Das Licht - Theremin

Aufgabe 1: Benenne die abgebildeten Bauteile.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Aufgabe 2: Ordne die Bauteile nach dem Eingang-Verarbeitung-Ausgabe-Prinzip.

Eingang: __________________________________________________________________ Verarbeitung: ______________________________________________________________ Ausgabe: __________________________________________________________________

Aufgabe 3: Prüfe mit einem Multimeter, wie sich der elektrische Widerstand des LDR (Light Dependent Resistor) mit der Bestrahlung verändert und halte deine Beobachtung fest.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Aufgabe 4: LDR werden in Spannungsteiler-Schaltungen betrieben. Dabei wird ein LDR mit einem Ohm'schen Widerstand R (z.B. 10 kΩ) in Reihe an eine Spannungsquelle U0 angeschlossen. Mit einem Spannungsmessgerät wird die am Ohm'schen Widerstand R abfallende Spannung U gemessen. Jede Bestrahlungsänderung führt zu einer Änderung der elektrischen Spannung U. Über die Formel RLDR=(U0-U)∙RU kann der elektrische Widerstand des LDR (RLDR) berechnet werden. - Baue einen Spannungsteiler mit einem LDR und einem 10 kΩ - Widerstand auf. - Schließe eine 5 Volt Spannungsquelle U0 an. - Verdunkle den LDR und messe den Spannungsabfall am Ohm'schen Widerstand R. Halte dein Ergebnis fest. - Beleuchte den LDR und messe den Spannungsabfall am Ohm'schen Widerstand R. Halte dein Ergebnis fest. - Berechne mit der obigen Formel den elektrischen Widerstand des LDR für den abgedunkelten und den beleuchteten Fall.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

| Aufgabe 5: Baue dein Theremin schrittweise auf. Nutze dazu die folgende Bilderserie. |  |
| --- | --- |
|  | 1. Schritt: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
|  | 2. Schritt: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
|  | 3. Schritt: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |

Aufgabe 6: Teste die Funktionsweise deines Theremins, indem du den Einfluss des Handabstandes auf die Tonhöhe prüfst. Halte deine Beobachtungen fest.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Aufgabe 7: Umkreise mit einem farbigen Stift den Spannungsteiler im dritten Bild von Aufgabe 5. Erstelle für den Spannungsteiler eine passende Schaltskizze. Erläutere die Funktion des Spannungsteilers.

Aufgabe 8: Fasse in eigenen Worten zusammen, wie ein Licht-Theremin funktioniert.

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________