Programmcode zur quantitativen Anzeige von Alkoholdämpfen auf einem OLED-Display

#include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <SeeedOLED.h> const int AOUTpin=A15; const int roteLED=13; const int grueneLED=6; int value; void setup() { Wire.begin(); SeeedOled.init(); SeeedOled.clearDisplay(); SeeedOled.setPageMode(); SeeedOled.setTextXY(0,0); SeeedOled.putString("Alkohol-Tester"); pinMode(roteLED, OUTPUT); pinMode(grueneLED, OUTPUT); } void loop() { delay(1000); value = analogRead(AOUTpin); SeeedOled.clearDisplay(); printAlcohol(value); printAlcoholLevel(value); if (value > 200) { digitalWrite(roteLED, HIGH); digitalWrite(grueneLED, LOW); } else{ digitalWrite(roteLED, LOW); digitalWrite(grueneLED, HIGH); } } void printAlcohol(int value){ SeeedOled.clearDisplay(); SeeedOled.setTextXY(0,0); SeeedOled.putString("Alkohol-Tester"); SeeedOled.setTextXY(2,0); SeeedOled.putString("Wert:"); SeeedOled.putNumber(value); } void printAlcoholLevel(int value){ if (value<200) { SeeedOled.setTextXY(4,0); SeeedOled.putString("Nix"); } if (value>=200 && value<280){ SeeedOled.setTextXY(4,0); SeeedOled.putString("Wenig"); } if (value>=280 && value<350){ SeeedOled.setTextXY(4,0); SeeedOled.putString("Mittel"); } if (value>=350 && value <450){ SeeedOled.setTextXY(4,0); SeeedOled.putString("Viel"); } if (value>450){ SeeedOled.setTextXY(4,0); SeeedOled.putString("Sehr viel"); } } int readAlcohol(){ int value = A15; return value; }